120°Y型三通球阀

Q642Y-25R-DN200

使

用

说

明

书

目      录

- 本手册的一般说明

- 运输、接收和存储

- 安装、调试

- 故障分析及维修

- Y型三通球阀的特点

- 产品零部件材料清单

- 主要技术规范表

- 主要外型尺寸表

- 本手册的一般说明：

- 本手册是关于Y型三通球阀在选型、安装、调试、运输、存储及结构、故障维修、售后服务等方面的全面介绍及说明。

- 本手册是为Y型三通球阀加AT气动执行器而编制的，在产品使用的各个阶段，请参考本手册的内容并遵守其它零部件的使用规范，这样才不会在使用中出现问题。

- 请在使用产品前认真的阅读本手册及我们提供的附件说明书，以便正确的使用产品，更好的为您的生产过程服务

- 由于编辑的原因或产品结构的原因及选型方面的原因，在产品使用过程中有什么疑问，可及时和我们联系或和您的供应商联系，以便我们对产品进行改进，并及时解决您的问题。欢迎您为我们提供宝贵的意见和建议。

- 由于技术的进步或产品结构的改进，本手册的内容可能会有所变动，我们会根据所提供产品的时间提供相应的说明书，所有使用规范以产品所协带说明书为准。

- 产品运输、接收和存储：

- 产品包装：本产品是在出厂前将阀体及执行器和附件组装在一起，并对产品性能进行严格测试后整体包装的，正常情况下国内是用木箱包装的，产品整体用木条及金属螺栓等固定在箱体内，整个产品全部用防潮袋进行保护，以确保产品在运输过程中不会因晃动及水汽而对产品使用造成影响。出口产品是用附合出口标准的木箱加防潮保护等方法包装的。

- 产品运输：产品运输是委托专业的运输公司进行运输的。

- 产品接收：当您接到产品后，第一时间打开包装箱对产品及附件进行检查，检查分为以下内容：

（1）根据装箱内单的内容对产品及附件的数量及品牌进行检查，看看是否附和合同要求。

（2）对产品及附件的完整性进行检查，看看是否存在运输过程的损坏。

（3）对随产品协带的技术文件是否齐全进行检查。

（4）对产品性能进行检查，如果有条件，可以对产品性能进行测试，以便确认所接收的产品附和您的订货要求。

以上检查内容如有与您所要求的不附，请及时与货运公司及我公司进行联系，以便尽快为您解决问题。

- 当开箱验收完成，确认所供货产品与合同相符时，您需要及时对产品进行妥善保管，以确保产品在使用前不被损坏，技术文件不会丢失。对于作备件而长期不使用的产品，应进行适当的防护，以免产品生锈。对于长期存储的产品，有使用前要进行重新检测，合格后才能投入使用。

- 安装、调试：

- 产品在安装前需要作如下工作：

（1）检查产品：检查所要安装的产品是否适合使用工况；检查所安装的产品是否完好无损；检查所要安装的产品附件是否齐全；长期存放的产品性能是否合格。有条件时对所有将要安装的产品进行性能测试，合格后再进行安装施工。

（2）检查管道：对于新施工的管道，在安装产品前需要及时清理管道中的杂质，以免产品在初开机时被损坏。

- 产品吊装：要用正确的工具和方法对产品进行吊装，以免产品的安装过程中被损坏。

- 产品安装：请在焊接管道上设计牢固的支撑，严禁管道重量由阀体来承担，这样会对产品使用性能造成一定的影响。对于大口径的阀门（DN350以上）要对阀体两端的管道进行支撑。

- 调试：本公司的产品在出厂前都进行过严格的测试，如有附件组装，产品组装后都进行了初步调试，为了您的系统能精确运行，在产品安装完成后，产品要进行精调，以便系统正常运行；产品调试由专业的调试人员进行。

- 系统试运行：在安装完成后，系统要进行一次试运行，以确保产品完全适应控制系统。

- 维修：产品在使用过程中可能会出现问题，针对不同的问题，采取不同的解决方法。常见问题如下：

- 填料处泄漏，产生原因：（1）可能是因填料螺栓未压紧；（2）长期运行，填料磨损。解决方法：（1）用专用扳手拧紧填料压盖螺母；（2）拆下填料压盖，更换填料。一般情况下拧紧填料压盖螺母就可以解决问题。

- 压盖处泄漏产生原因：O型圈损坏。解决方法：更换O型圈。

- 法兰连接处泄漏产生原因：（1）法兰垫片失去弹性；解决方法：更换法兰垫片。（2）法兰垫片错位；解决办法，重新把垫片安放在法兰密封面位置上。

- 密封座外测泄漏产生原因：O型圈或石墨环损坏；解决方法：更换O型圈或石墨环。

- 密封座与阀芯之间泄漏产生原因：（1）关闭时执行器未达到120度；解决方法：调整执行器行程，使其可以完全处于全关状态。（2）密封面磨损；解决方法：取下密封座，拆下球，对密封座和阀芯进行研磨修复。如果密封座损坏严重，可重新更换密封座。

- 执行器漏气产生原因：O型圈损坏严重；解决方法：更换新的O型圈。

- 阀芯卡阻产生原因：（1）阀芯和阀座之间有杂质卡住；解决方法：让执行器反向动作，清理掉杂质后再检查阀座是否损坏，如果未损坏，继续使用，如果阀座损坏，更换阀座后再重新使用。（2）介质产生结晶，阀座后腔弹簧室充满了介质，阀座无法浮动；解决方法，更改阀座结构，使介质不易进行弹簧室。（3）阀座因热澎涨而卡死，主要原因是产品结构不适合工况要求，解决方法：更换产品结构，使用适合该工况的产品。（4）执行器配置过小；解决方法：加大执行器扭矩。

五、Y型三通球阀特点：

1、Q42Y法兰式Y型三通球阀的流道形式为120度切换，流道平坦，流体阻力小，流通能力强，不会使介质停留在流道内部，实现各管道能够得到很好、很顺的切换，该阀外型美观，结构紧凑合理，密封性能好，适用于控制高粘度，纤维颗粒状的流体，也适用于密封要求较严格的工况场合。

2、Q42Y法兰式Y型三通球阀球体与阀座密封根据工况不同，可喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬质材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，硬密封碳钢不超过425℃，不锈钢不超过450℃。

- 产品零部件材料清单：

| 序号 | 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀 体 | CF8M |
| 2 | 阀 盖 | CF8M |
| 3 | 球 体 | CF8M+司太立涂层 |
| 4 | 阀 杆 | CF8M |
| 5 | 阀 座 | CF8M+司太立涂层 |
| 6 | 填 料 | 柔性石墨 |

- 主要技术规范表：

| 公称压力(MPa) | 2.5 |
| --- | --- |
| 壳体试验压力(MPa) | 3.75 |
| 高压液密封试验压力(MPa) | 2.75 |
| 低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 |
| 适用介质 | 塑料颗粒、塑料米、奶粉、面包粉及其他固体硬颗粒介质等 |
| 结构长度 | Q/CB |
| 连接法兰 | HG/T 20592-2009 |
| 检验试验 | JB/T 9092 |
| 其余制造规范均按本厂标准 |  |

- 八、主要外型尺寸表：

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | K | R | C | f | n-d |
| 2.5 | 200 | 235 | 360 | 310 | 278 | 28 | 2 | 12-ø26 |